# Modbus Projesi Donanım Raporu

# Prototip geliştirme ve test raporu

Proje: ModbusProjesi Saha
Dönem: 7–11 Eylül 2026
Rapor tarihi: 11 Eylül 2026
Aşama: Tek kanal donanım prototipi ve yazılım entegrasyonuna hazırlık

# 1 Yönetici özeti

Bu çalışmada, mevcut ASP.NET/C# yazılımından bir tekstil makinesine durdurma komutu aktaracak donanım zinciri geliştirildi. HW-584 Ethernet kontrol kartı, 16 kanallı 12 V röle kartı ve ayrı güç kaynaklarıyla masaüstü prototipi kuruldu. Gerçek makine yerine harici LED modülü kullanıldı.

Tarayıcı üzerinden verilen komutun HW-584 çıkışını, seri diyot üzerinden Röle 1’i ve COM–NO kontağına bağlı LED’i değiştirdiği kullanıcı tarafından doğrulandı. Çalışan düzende /00 röleyi çektirip LED’i yakıyor; /01 röleyi bıraktırıp LED’i söndürüyor. Bu nedenle simülasyondaki BAŞLAT komutu /00, DURDUR komutu /01 olarak belirlendi.

Mevcut yazılımın tamamlandığı belirtildi; makine–röle ataması ve uygulamadaki butondan fiziksel çıkışa kadar entegrasyon testi sonraki iş olarak kaldı. Gerçek makinenin stop devresine bağlantı ve makinenin fiilen durdurulması bu prototip testinden ayrı bir aşamadır.

Proje adı Modbus olsa da bu raporda çalıştırılan kontrol yolu HTTP GET ve cihazın Browser arayüzüdür. Bu aşamada bir Modbus register haritası veya Modbus TCP/RTU kontrol testi oluşturulmadı.

# 2 Kullanılan donanım ve sistemin görevi

| Bileşen | Teknik bilgi | Prototipteki görevi |
| --- | --- | --- |
| Ethernet kontrol kartı | HW-584 / Web_Relay_Con V2.0 | HTTP komutunu GPIO çıkışına dönüştürür. |
| Röle kartı | 16 kanal, Songle SRD-12VDC-SL-C | 12 V bobinli rölelerle kuru kontak anahtarlama yapar. |
| Güç kaynağı | Powerlux, 12 V DC / 5 A etiketi | Röle kartını ve LED test devresini besler. |
| HW-584 adaptörü | Ayrı 5 V sınıfı adaptör | Kart beslemesi; ilk etiket okuması 5,2 V / 2,0 A. |
| Seri diyot | Tek kanalda kullanılan diyot | Pin 8 ile IN1 arasındaki sinyal hattındadır. |
| LED modülü | Kırmızı ve siyah kablolu yük | Makinenin çalışıyor/durdu durumunu temsil eder. |
| Ölçüm cihazları | İlk DT-830D ve sonradan getirilen multimetre | Gerilim, süreklilik ve diyot testleri. |
| Bağlantılar | Ethernet, jumper ve DC kabloları | Ağ, ortak GND, kontrol ve yük bağlantıları. |
| İlk ağ adaptörü | Edimax EU-4208 / ASIX AX88772B | Şirket bilgisayarındaki ikinci Ethernet arayüzü. |

## Üç ayrı elektriksel işlev

HW-584’ün beslemesi yaklaşık 5 V sınıfındadır; ölçülen GPIO yüksek seviyesi 3,27 V’tur. Röle bobinleri 12 V ile çalışırken röle kartındaki lojik hat 4,98 V ölçülmüştür. COM, NO ve NC ise yük devresini anahtarlayan kontaklardır. Kartın DC beslemesi, bu kontaklara kendiliğinden yük gerilimi sağlamaz.

# 3 Sürecin kronolojik özeti

| Tarih | Yürütülen çalışma | Ulaşılan sonuç |
| --- | --- | --- |
| 7 Eylül | Adaptör ve multimetre hazırlığı; kablo ve prob sorunları | Ölçüm güvenilirliği sorunu ilk kez görüldü. |
| 7 Eylül | İki Ethernet arayüzü, IP/ARP/rota kontrolleri; PktMon ve Wireshark | Fiziksel bağlantı ile doğru cihazın tespiti birbirinden ayrıldı. |
| 7 Eylül akşamı | Reset sonrası evde doğrudan bağlantı ve TCP port taraması | 192.168.1.4:8080 üzerinden NewDevice000 paneli açıldı. |
| 8 Eylül | Şirket IP bloğunun netleştirilmesi; cihazın .190 adresine geçirilmesi | PC .189 ile doğrudan erişim sağlandı. |
| 8 Eylül | Powerlux bağlantıları, röle beslemesi, IO çıkış ayarları ve /822 | IO01’in fiziksel Pin 8 ile eşleştiği bulundu. |
| 8 Eylül | Doğrudan kart bağlantıları, cızırtı ve çelişkili gerilimler | Besleme, pin eşleşmesi ve ölçüm cihazı ayrı ayrı incelendi. |
| 10 Eylül | Sağlam multimetre; bağımsız röle testi; 4,12 V ölçümü; seri diyot | Tek kanalda rölenin çekme ve bırakması doğrulandı. |
| 10 Eylül | COM–NO üzerinden harici LED simülasyonu | /00 ile LED yandı; /01 ile söndü. |
| 11 Eylül | Evde yeniden kurulum ve Ethernet IP ayarı | Wi-Fi interneti sürerken .190:8080 paneline erişildi. |
| 11 Eylül | Yazılım entegrasyonu bilgileri ve raporlama | Tek makine–tek röle entegrasyon hedefi tanımlandı. |

Geliştirme boyunca ilk varsayımlar ölçümlerle değişti. Özellikle “ON makineyi başlatır”, “soketler oturuyorsa kartlar uyumludur” ve “yüksek okunan gerilim gerçek besleme gerilimidir” yorumları, son doğrulanan düzenin yerine kullanılmamalıdır.

# 4 İlk enerji verme ve ölçüm sorunları

Çalışmaya güç kaynağının polaritesini ve HW-584 besleme girişini tanımlayarak başlandı. İlk multimetrede pil eksikliği gündeme geldi; daha sonra cihaz çalıştırıldı. Prob kalemlerinin kablolarından kopmuş olması, metal uçla ölçüm yapılamamasına ve süreklilik testinin sonuç vermemesine yol açtı.

Adaptör etiketinde 5,2 V DC / 2,0 A okunmasına rağmen multimetre 9,02 V gösterdi. Bilinen 1,5 V AA pilin 2,81 V ölçülmesi, ilk günden ölçüm zincirinin güvenilir olmadığını ortaya koydu. Sonraki denemelerde aynı sorun tekrarlandı: adaptörde 8,8 V, 5 V hatlarında yaklaşık 8–8,7 V, Powerlux çıkışında bir ara yaklaşık 20 V görüldü.

İlerleyen aşamada pil yeniden 2,78 V okundu. Başka bir multimetre aynı pili yaklaşık 1,6 V ölçtü; röle kartının lojik hattı 4,98 V ve HW-584 çıkışı 0 V / 3,27 V olarak ölçüldü. Böylece eski cihazın sayısal gerilim sonuçları tasarım referansı olmaktan çıkarıldı.

## Powerlux beslemesinin hazırlanması

İlk bazı denemelerde Powerlux’un prize bağlı olmadığı anlaşıldı. Röle kartında görülen ışıklar, 12 V bobin beslemesinin gerçekten mevcut olduğunu göstermiyordu. Güç kaynağının şebeke girişi ile 12 V çıkışı ayrıştırıldı; iki damarlı kablo yerine topraklı üç damarlı güç kablosu ele alındı. Kablo tutucunun dış kılıfı kavraması ve terminal dışına bakır taşmaması kontrol konusu oldu.

Son DC bağlantı düzeni kırmızı V+ → DC+ ve siyah V− → DC− olarak netleşti. Şebeke tarafında L, N ve koruma toprağı işaretleri esas alındı. Bu rapordaki bağlantı şemaları, prototipin düşük gerilim kontrol ve LED devrelerini gösterir.

## Çıkarılan ders

Ölçüm cihazının referans bir kaynakla kontrolü, kart arızası araştırmasından önce gelmelidir. Eski gerilim okumalarıyla regülatör arızası veya gerçek aşırı gerilim sonucu çıkarılamaz. Cızırtı ve röle tepkisizliği ise ayrıca gözlenmiş belirtilerdir.

# 5 Ağ keşfi ve yönetim arayüzüne erişim

Şirket bilgisayarında iki Ethernet bağlantısı vardı. Ana bağlantı 192.168.5.183 adresini ve 192.168.5.100 ağ geçidini kullanıyordu. HW-584’e ayrılan Edimax/ASIX adaptöründe başlangıçta 169.254.209.141 otomatik adresi görüldü; test için 192.168.1.10 / 255.255.255.0 ve boş ağ geçidi ayarlandı.

192.168.1.4, .192 ve .2 gibi adreslere yapılan ilk ping denemeleri yanıltıcı oldu. Bazı yanıtlar şirket ağı üzerinden geliyordu; bir tarayıcı denemesinde Windows Server/IIS sayfası açıldı. Rota izlemede ilk geçidin 192.168.5.100 olması, trafiğin beklenen doğrudan hatta gitmediğini gösterdi. ARP tablosu, kaynak IP ve arayüz seçimi birlikte incelendi.

PktMon ile kayıt alma denendi. Kayıt başlamaması, dosyanın oluşmaması ve bileşen numarasıyla arayüz numarasının karışması gibi sorunlar yaşandı. Bir kayıtta 419.577 olay oluştu; buna rağmen kartın IP’sini kesinleştiren bir sonuç alınamadı. Ardından Wireshark ve Npcap kullanıldı. Görülen ARP, NBNS, mDNS ve SSDP paketlerinin önemli kısmının bilgisayardan çıktığı ayırt edildi. 10 Mbps link görülmesi yalnızca fiziksel bağlantıyı doğruluyordu.

## Reset ve portun bulunması

Cihazın henüz sahada kullanılmadığı ve yalnızca IP tanımlandığı belirtilince fabrika sıfırlaması yapıldı. İlk yönlendirmelerde 30000 portu düşünülmüştü. Evde diğer ağdan ayrılmış doğrudan bağlantıda 192.168.1.4 yanıt verdi; 80 ve 30000 testleri başarısız olurken TCP taramasında 8080 bulundu. http://192.168.1.4:8080 adresinde IO Control / NewDevice000 paneli açıldı.

| Kimlik | Doğrulanan bilgi |
| --- | --- |
| HW-584 MAC | C2:4D:69:6B:65:00 |
| USB Ethernet adaptörü MAC | 00:50:B6:0C:2D:E3 |
| Reset sonrası panel | 192.168.1.4:8080 |
| Reset sonrası ağ ayarları | 255.255.255.0; gateway 192.168.1.1 |

# 6 IP değişikliği ve son ağ düzeni

İlk IP planında 192.168.1.182, .192 ve .240 gibi adresler konuşuldu; bazı özetlerde .182’ye geçilmiş gibi ifade edildi. Sonraki kontrol, reset sonrası .4 adresine dönülerek yapıldı. Şirkette istenen “5’li blok” ifadesi beş ardışık IP değil, 192.168.5.x ağı olarak netleştirildi.

192.168.5.182’nin kullanımda olduğu görüldü. Tarama sırasında .195 aday olarak değerlendirildi; ping yanıtına rağmen 8080 bağlantısı reddedildi. Cihazın reset durumu yeniden dikkate alınarak PC ile doğrudan erişim kuruldu. Nihai cihaz adresi 192.168.5.190 yapıldı; PC Ethernet’i .189 olarak ayarlandı. Ping ve web paneli erişimi başarılı oldu. Genel şirket ağına kalıcı bağlama ve başka PC’den erişim testi sonraya bırakıldı.

| Ayar | HW-584 son ayarı | Doğrudan test PC Ethernet |
| --- | --- | --- |
| IPv4 | 192.168.5.190 | 192.168.5.189 |
| Alt ağ maskesi | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| Ağ geçidi | 192.168.5.100 | Boş |
| DNS | Son değer kaydedilmedi | Boş |
| HTTP portu | 8080 | Uygulanmaz |

## Evde yeniden kurulum

11 Eylül’de bilgisayar interneti Wi-Fi üzerinden alırken HW-584 doğrudan dahili Ethernet portuna bağlandı. Bu son düzende ek USB Ethernet adaptörü kullanılmadı. Ethernet IPv4 ayarı .189 yapıldıktan sonra .190:8080 paneli açıldı. Kartın yerel kontrolü için internet veya şirket ağı gerekmediği pratik olarak görüldü.

PC ── Wi-Fi ── İnternet
 │
 └── Ethernet 192.168.5.189
            │
            └── HW-584 192.168.5.190:8080

Uygulama şirket SQL Server veya IIS gibi başka hizmetlere bağlıysa bu bağımlılıklar ayrıca ele alınacaktır; kartın doğrudan erişilebilir olması uygulamanın tüm dış bağımlılıklarını ortadan kaldırmaz.

# 7 IO ayarları ve röle arayüzünün teşhisi

Yönetim panelinde disabled, input, output ve linked seçenekleri görüldü. Önce IO01 output yapıldı. Daha sonra yalnızca IO01’in göründüğü fark edilince IO02–IO16’nın disabled olduğu anlaşıldı ve tüm kanallar output olarak tanımlandı. Elektriksel doğrulama yine tek kanalla sürdürüldü. Invert, Boot state ve Timer alanları tanındı; bunlar için nihai saha davranışı belirlenmedi.

## Pin eşleşmesinin düzeltilmesi

Kartların iki sıralı soketleri fiziksel olarak birbirine oturuyordu. Başlangıçta bunun doğrudan uyumluluk anlamına geldiği düşünüldü; ancak çok sayıda gösterge ışığının yanması, bir kanalın sönük kalması, tık sesi alınamaması ve cızırtı bu varsayımı geçersiz kıldı. /822 komutuyla Pinout Option 2 seçildi. Web IO01’in HW-584 üzerindeki fiziksel “8” etiketiyle eşleştiği ölçümle bulundu.

Önceki 0,32 V / 5,25 V okumaları ilk multimetre dönemine aittir. Sağlam multimetreyle yapılan sonraki ölçümde IO01 OFF = 0 V, IO01 ON = 3,27 V görüldü. Buradaki Pin 8, konuşmada kart üzerindeki baskı numarası olarak kullanılan tanımdır; konektörün mekanik bacak sırası ile karıştırılmamalıdır.

## Röle kartının bağımsız testi

HW-584 ayrıldı ve röle kartı yalnızca Powerlux 12 V ile beslendi. IN1, GND’ye bağlandığında Röle 1’den tık sesi geldi ve kanal göstergesi değişti. Bu, tek kanal röle kartının çalıştığını ve girişin active-low, yani düşük seviye ile etkinleştiğini gösterdi. GND–DC− sürekliliği vardı; 5V–DC+ arasında süreklilik yoktu. Sonraki 4,98 V ölçümü lojik hattın çalıştığını ortaya koydu.

## Doğrudan kontrol bağlantısında sorun

HW Pin 8 → IN1 ve HW G → röle GND bağlantısı yapıldı; iki kart ayrı beslendi ve 5 V hatları birleştirilmedi. IO01 OFF komutuna rağmen röle çekmedi. IN1–GND arasında 4,12 V ölçüldü. Bu durum konuşmada geri besleme / giriş seviyesi uyumsuzluğu olarak yorumlandı. Ölçüm ve belirti kayıtlıdır; tek ölçüm, akım yolunun ayrıntılı devre analizinin yerine geçmez.

# 8 Seri diyot ve çalışan kontrol bağlantısı

Pin 8 ile IN1 arasına seri diyot eklendi. Elindeki parçanın 1N400x ailesinden olabileceği değerlendirildi; kesin parça kodu doğrulanmadı. Diyot testinde bir yönde “568”, yani yaklaşık 0,568 V, ters yönde “1” / açık devre görüldü. 1N4148 ise daha sonra ara kart için önerilen parçaydı; ilk testte kullanılan diyotla aynı parça olarak kabul edilmemelidir.

Şekil 1 Tek kanal kontrol bağlantısı

Röle kartı IN1 ── A [ SERİ DİYOT ] K ── HW Pin 8
                    çizgisiz   çizgili

Röle kartı GND ─────────────────────── HW G

Powerlux 12 V ── Röle kartı DC+ / DC−
Ayrı 5 V adaptör ── HW-584 besleme girişi

HW 5V ile röle kartı 5V arasında bağlantı yok.

Diyotun çizgili ucu HW-584 tarafında, çizgisiz ucu IN1 tarafındadır. Şema, testte kullanılan seri sinyal diyodunu gösterir. Bobin uçlarına paralel bağlanan bir diyot şeması değildir.

## Deneme ve sonuç

Diyotlu jumper bağlantısı yapıldıktan sonra HW-584 üzerinde önce IO01 ON seçildi; ardından Powerlux açıldı. IO01 OFF yapıldığında kullanıcı “tık sesi ile ışık yandı” sonucunu bildirdi. IO01 yeniden ON yapıldığında ışığın söndüğü ve ikinci tık sesinin geldiği doğrulandı. Böylece yalnızca arayüz göstergesi değil, rölenin çekme ve bırakma davranışı gözlendi.

| HTTP / IO durumu | Röle 1 | Kart üzerindeki gösterge |
| --- | --- | --- |
| /00 → IO01 OFF | Çeker | Yanar |
| /01 → IO01 ON | Bırakır | Söner |

Diyot sonrası test tek kanal ve masaüstü düzeninde başarılıdır. Bu sonuç, tüm kanalların veya güç kesintisi gibi koşulların test edildiği anlamına gelmez. Diyotun tüm çalışma koşullarında yeterliliği, kalıcı arayüz tasarımı aşamasında değerlendirilecektir.

# 9 Kuru kontak ve LED ile makine simülasyonu

Röle kartının DC+ / DC− beslemesi ile COM / NO / NC çıkışları arasındaki fark netleştirildi. COM ortak uç, NO röle bırakmışken açık olan kontak, NC ise röle bırakmışken kapalı olan kontaktır. LED’in iki ucunu yalnızca COM ve NO’ya takmak yükü beslemez; LED devresine ayrıca 12 V taşınması gerekir.

Şekil 2 Testte uygulanan LED devresi

Powerlux +12 V ──┬── Röle kartı DC+
                 └── Röle 1 COM
                           │
                    [COM–NO kontağı]
                           │
Röle 1 NO ─────────────────┴── LED kırmızı (+)

Powerlux DC− ────┬──────────── LED siyah (−)
                 └──────────── Röle kartı DC−

Röle 1 NC: Boş

Kırmızı LED kablosu kırmızı ek damarla uzatıldı; siyah dönüş hattı DC−’ye götürüldü. Başlangıçta çıplak LED için 1 kΩ dirençli bir öneri vardı. Son testte kullanılan yük, iki kablolu LED modülüydü; harici 1 kΩ direncin uygulandığı teyit edilmedi. Bu nedenle son bağlantı kaydına eklenmedi.

| Komut | Kontak | Harici LED | Simülasyon anlamı |
| --- | --- | --- | --- |
| /00 | COM–NO kapanır | Yanar | Makine çalışıyor |
| /01 | COM–NO açılır | Söner | Makine durdu |

İlk hedef anlatımında “DURDUR → LED yansın” düşünülmüştü. Uygulanan son senaryoda LED “makine çalışıyor” göstergesi seçildi ve anlam tersine çevrildi. Kullanıcı, son devrenin bu şekilde çalıştığını doğruladı.

## Makinenin kendi duruş lambası

Gerçek makine durduğunda kendi uyarı lambasını yakmaktadır. Prototip LED’i gerçek kurulumda olmayacaktır. Bu yüzden yalnızca lamba davranışına bakarak NO yerine NC seçilmez; seçim, makinenin stop girişinin beklediği kontak davranışına göre yapılacaktır.

# 10 Ölçüm kayıtları ve düzeltilen yorumlar

| Ölçüm veya gözlem | Kayıt | Değerlendirme |
| --- | --- | --- |
| İlk adaptör ölçümü | 9,02 V; sonra 8,8 V | Güvenilmez ilk multimetre okumaları. |
| 1,5 V pil, ilk cihaz | 2,81 V; tekrarında 2,78 V | Ölçüm cihazı sorununun belirleyici göstergesi. |
| Powerlux, erken denemeler | Yaklaşık 20 V; sonra yaklaşık 12 V | İlk cihazla alınan değerler; 20 V doğrulanmış aşırı gerilim değildir. |
| Doğrudan kart bağlantısı | 6,72 V; 8,37–8,7 V gibi okumalar | Eski ölçümler; sayısal tasarım referansı değil. |
| Erken GPIO ölçümleri | 0,70 / 4,72 V; 0,32 / 5,25 V | Son sağlam cihaz ölçümüyle değiştirildi. |
| Pil, sağlam multimetre | Yaklaşık 1,6 V | Karşılaştırma için kabul edilen ölçüm. |
| Röle kartı 5V–GND | 4,98 V | Sağlam multimetreyle ölçüldü. |
| HW Pin 8, tek başına | OFF 0 V; ON 3,27 V | Son kontrol seviyesi referansı. |
| Doğrudan IN1–GND | OFF komutunda 4,12 V | Röle çekmedi; seri diyotlu teste geçildi. |
| Diyot testi | İleri 0,568 V; ters açık | Tek yönlü iletim kontrolü başarılı. |
| Diyot sonrası röle | OFF çeker; ON bırakır | Kullanıcı gözlemiyle doğrulandı. |
| COM–NO üzerindeki LED | /00 yanar; /01 söner | Fiziksel simülasyon doğrulandı. |

## Sorun çözümünün özeti

Ağ yanıtı doğru cihazı tek başına tanımlamadı; doğrudan bağlantı ve yönetim paneliyle kimlik doğrulandı. Gösterge ışığı rölenin çektiğini tek başına göstermedi; tık sesi ve sonra yük kontağı test edildi. Soket uyumu elektriksel uyumluluk sayılmadı; pin ayarı, ayrı beslemeler, ortak GND ve seri diyotlu tek kanal düzeniyle çalışır sonuç elde edildi.

# 11 Yazılım entegrasyonu için teknik kayıt

Entegrasyonun hedefi mevcut ASP.NET/C# mimarisinde test makinesini Röle 1’e atamak ve DURDUR butonunun HTTP komutunu bu kanala göndermesidir. Tarayıcı testi tamamlandı; uygulama butonu → backend → HW-584 → röle → LED zincirinin tamamlandığına dair bir sonuç henüz kaydedilmedi.

| İşlem | Mevcut simülasyon URL adresi |
| --- | --- |
| BAŞLAT | http://192.168.5.190:8080/00 |
| DURDUR | http://192.168.5.190:8080/01 |

Kanal numarası n için konuşmada kaydedilen kural: OFF komut numarası 2 × (n − 1), ON komut numarası 2 × (n − 1) + 1. Komut iki haneli yazılır. Bu “on” değeri GPIO seviyesidir; makinenin iş durumuyla aynı anlamda değildir.

## Önerilen uygulama davranışı

Makine kaydında RelayChannel gibi bir alan ve cihaz adresi yapılandırması tutulması önerildi. StartMachineAsync ve StopMachineAsync gibi anlamlı servis metotları, active-low tersliğini kullanıcı ekranından ayıracaktır. Tek bir yeniden kullanılan veya bağımlılık enjeksiyonuyla yönetilen HttpClient; yaklaşık 3–5 saniye zaman aşımı; başarısız HTTP yanıtı, erişim hatası ve iptal/zaman aşımı yönetimi konuşuldu.

Kullanıcıya “Makine kontrol cihazına ulaşılamadı” gibi anlaşılır hata verilmesi ve uygulamanın kilitlenmemesi hedeflendi. Makine, kanal, komutu veren kullanıcı, durdurma nedeni, zaman ve istek sonucu kayıt altına alınmalıdır. Bu maddeler entegrasyon gereksinimleridir; tamamlanmış kod değişiklikleri olarak değerlendirilmez.

## Komut ile fiziksel durumun ayrılması

HTTP yanıtı, isteğin sonucunu bildirir; gerçek makinenin durduğunun bağımsız kanıtı değildir. /98 ve /99 ile IO durumunun okunması konuşuldu; yanıt biçimi ve makine geri bildirimi henüz tanımlanmadı. Ekrandaki “komut gönderildi” ve “makine durdu” durumlarının nasıl doğrulanacağı gerçek makine testinde netleştirilecektir.

Gerçek makinede COM–NO / COM–NC seçimi veya darbe/sürekli sinyal ihtiyacı farklı çıkarsa, BAŞLAT/DURDUR eşlemesi saha mantığına göre yeniden doğrulanmalıdır.

# 12 Çalışan örnek ve ertelenen donanım tasarımı

Fabrikadaki çalışan bir sistemin fotoğrafları incelendi. Bu örnekte HW-584 ile doğrudan birleşmiş bir röle kartı ve JQC3F-5VDC-C yazılı 5 V bobinli röleler görüldüğü kaydedildi. Kullanıcı, ayrı Powerlux veya araya eklenmiş diyot görmediğini belirtti. Kartın HW-523 ailesine benzediği düşünüldü; tam PCB modeli ve güç kapasitesi kesinleştirilmedi.

| Özellik | Mevcut prototip | İncelenen çalışan örnek |
| --- | --- | --- |
| Röle | SRD-12VDC-SL-C | JQC3F-5VDC-C |
| Bobin | 12 V | 5 V |
| Besleme düzeni | Powerlux + ayrı HW adaptörü | Ayrı Powerlux görülmedi |
| Kartlar arası bağlantı | Jumper, seri diyot, ortak GND | Doğrudan soketli görünüm |
| Kanıt düzeyi | Tek kanal fiilen test edildi | Fotoğraf ve mevcut sistem gözlemi |

Tek başına 5 V bobin etiketi, herhangi bir röle kartının HW-584 ile uyumlu olduğunu kanıtlamaz. Soket sırası, giriş devresi ve besleme kapasitesi de belirleyicidir. Kullanıcının kararı, önce mevcut düzenle tek makine hedefini tamamlamak; kart değişimi, Powerlux’un kaldırılması, kutulama ve özel PCB işlerini sonra ele almak oldu.

## Konuşulan 16 kanallı ara kart önerisi

Jumper arasına yerleştirilmiş diyodun kalıcı mekanik çözüm olmadığı belirtildi. Öneri; 10 × 15 cm, 2,54 mm adacıklı pertinaks, 16 adet 1N4148, 18 adet ikili 5,08 mm PCB klemensi, yaklaşık 2–3 m 0,22–0,35 mm² kablo, makaron, lehim ve etiketlerden oluşuyordu. Bu malzemeler bir tasarım önerisidir; satın alındığı veya kartın üretildiği bildirilmedi.

Önerilen yerleşimde kanal satırları 3, 5, 7 … 33; GND 35 ve yedek 37 idi. Her kanal için sol bağlantı sütun 3, diyot uçları 24 ve 30, sağ bağlantı 56 olarak tarif edildi. Çizgili uç HW tarafında, ortak GND doğrudan geçişli, 5 V hattı ise bulunmayacak şekilde düşünüldü. Bu koordinatlar seçilecek gerçek klemens ve kart ölçüsüne göre üretimden önce kontrol edilecektir.

# 13 Sonuç ve sonraki adımlar

Çalışmanın somut çıktısı, tarayıcıdan kontrol edilen tek kanallı fiziksel prototiptir. HW-584’ün IP ve portu belirlendi, IO01–Pin 8 ilişkisi bulundu, hatalı ölçümler ayıklandı, röle bağımsız olarak test edildi ve seri diyotlu bağlantıyla çekme/bırakma sağlandı. COM–NO üzerinden harici LED’in anahtarlanması, röle kontağının yük devresini değiştirdiğini gösterdi.

| Sıra | Sonraki iş | Tamamlanma ölçütü |
| --- | --- | --- |
| 1 | Evde çalışan düzeni referans olarak kaydet | /00 ve /01 davranışı tekrarlanır; bağlantı ve ayarlar kayıtlıdır. |
| 2 | Tek makineyi RelayChannel = 1 ile eşleştir | Uygulamanın DURDUR butonu LED’i söndürür; ters komut LED’i yakar. |
| 3 | İstek sonucu ve hata yönetimini doğrula | Erişim hatasında uygulama yanıt verir; komut sonucu kaydedilir. |
| 4 | Makinenin stop arayüzünü belirle | Terminal, gerilim, kuru kontak, NO/NC ve sinyal süresi netleşir. |
| 5 | Tek gerçek makinede kontrollü test yap | Komutun fiziksel duruşa etkisi ve makinenin kendi lambası gözlenir. |
| 6 | Güç ve iletişim kesintilerini değerlendir | Açılış, yeniden başlama ve ağ kaybı davranışı tanımlanır. |
| 7 | Kalıcı ağ ve çok kanal tasarımına geç | IP tahsisi, kanal eşleşmeleri, güç hesabı ve kalıcı kablolama doğrulanır. |

## Gerçek makineye geçiş sınırı

Makinenin stop devresi henüz incelenmedi. LED için yapılan Powerlux +12 V → COM köprüsü gerçek makineye otomatik olarak taşınmayacaktır. Makinenin kendi kontrol devresinin beklediği kuru kontak yapısı belirlenecek; mevcut acil durdurma işlevi korunacaktır. Bu prototip için bir acil durdurma güvenlik sistemi doğrulaması yapılmadı.

Bir sonraki somut hedef, mevcut yazılımın tek makine DURDUR butonuyla çalışan LED simülasyonunu tamamlamaktır. Gerçek makinenin yeniden başlaması, stop sinyalinin kaldırılmasıyla aynı işlem olmayabilir; BAŞLAT davranışı ayrıca belirlenecektir.

# Ek A HTTP komutları ve kanal eşlemesi

Temel adres: http://192.168.5.190:8080
Aşağıdaki HTTP yolları konuşmada kaydedildi. Fiziksel test yalnızca IO01 üzerinde tamamlandı.

| Kanal | OFF | ON | Option 2 fiziksel pin | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /00 | /01 | 8 | Ölçüldü |
| 2 | /02 | /03 | 16 | Beklenen eşleme |
| 3 | /04 | /05 | 7 | Beklenen eşleme |
| 4 | /06 | /07 | 15 | Beklenen eşleme |
| 5 | /08 | /09 | 6 | Beklenen eşleme |
| 6 | /10 | /11 | 14 | Beklenen eşleme |
| 7 | /12 | /13 | 5 | Beklenen eşleme |
| 8 | /14 | /15 | 13 | Beklenen eşleme |
| 9 | /16 | /17 | 4 | Beklenen eşleme |
| 10 | /18 | /19 | 12 | Beklenen eşleme |
| 11 | /20 | /21 | 3 | Beklenen eşleme |
| 12 | /22 | /23 | 11 | Beklenen eşleme |
| 13 | /24 | /25 | 2 | Beklenen eşleme |
| 14 | /26 | /27 | 10 | Beklenen eşleme |
| 15 | /28 | /29 | 1 | Beklenen eşleme |
| 16 | /30 | /31 | 9 | Beklenen eşleme |

Önceki bir taslakta IO2 için fiziksel Pin 7 örneği verilmişti; sonraki ayrıntılı eşleme tablosunda IO2 → Pin 16 yer aldı. Kanal 1 dışındaki pinler ölçülerek doğrulanmadığından tablo üretim bağlantı talimatı olarak kullanılmamalıdır. Kanal testleri tek tek tamamlanacaktır.

# Ek B Yardımcı komutlar ve teknik devir özeti

| Yol | Konuşmada belirtilen işlev |
| --- | --- |
| /55 | Tüm IO çıkışları ON |
| /56 | Tüm IO çıkışları OFF |
| /60 | IO Control |
| /61 | Configuration |
| /91 | Yeniden başlatma |
| /98 ve /99 | Kısa IO durum bilgisi; yanıt biçimi kaydedilmedi |
| /821 | Pinout Option 1 |
| /822 | Pinout Option 2; prototipte kullanılan seçim |

Tüm çıkış komutlarındaki ON/OFF da IO seviyesini ifade eder. Active-low röle düzeninde bunlar toplu “makineleri başlat/durdur” komutu olarak doğrudan yorumlanmamalıdır.

## Teknik devir için son referans

Cihaz: HW-584 / Web_Relay_Con V2.0
Adres: 192.168.5.190:8080
MAC: C2:4D:69:6B:65:00
Pinout: Option 2
Test kanalı: IO01 → HW Pin 8 → seri diyot → IN1
Diyot: Çizgili uç HW tarafında
Ortak referans: HW G → röle GND
Besleme: HW ayrı 5 V; röle Powerlux 12 V
5 V hatları: Birbirine bağlı değil
Yük: Röle 1 COM–NO üzerinden LED modülü
Simülasyon: BAŞLAT /00; DURDUR /01

## Kaynak kayıt

ModbusProjesi Saha başlıklı 7–11 Eylül 2026 tarihli çalışma konuşması; kullanıcı ölçüm bildirimleri, bağlantı denemeleri ve son test onayları. Konuşma kimliği: 6a9e98bb-5cf0-83eb-a4fb-bcb6296e758a. Ölçümler, öneriler ve henüz uygulanmamış tasarımlar ilgili bölümlerde ayrı gösterilmiştir.

# Ek C Yeni gelişmeler ve saha incelemesi

Güncelleme tarihi: 15 Eylül 2026
Kapsam: İlk rapordan sonra konuşmaya eklenen 11 ve 14 Eylül 2026 gelişmeleri.

Bu ek, önceki bölümlerde anlatılan kurulum ve testleri devam ettirir. Önceki rapordaki durum ifadeleri 11 Eylül tarihli aşamayı gösterir; yazılım senkronizasyonu ve makine arayüzü hakkındaki yeni sonuçlar aşağıdadır.

## C1 İş yerinde uygulamayı çalıştırma

11 Eylül’de iş yerindeki bilgisayardan HW-584 yönetim adresinin çalıştığı kullanıcı tarafından bildirildi. Visual Studio ile proje açılırken IIS Express’in yerel HTTPS geliştirme sertifikası pencereleri görüldü. Ardından sqlConnection.Open() satırında “Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor” ve “Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor” hatalarıyla karşılaşıldı.

Sorun, röle haberleşmesinden ayrı bir SQL Server bağlantı problemi olarak ele alındı. Web.config bağlantı dizesindeki sunucu/instance veya dosya yolunun incelenmesi istendi. Kesin düzeltme kaydı paylaşılmadı. Sonraki oturumda dashboard kullanılabildi; bu gözlem, bağlantı sorununun hangi ayarla giderildiğini göstermiyor.

## C2 Dashboard durumunun kaynağı

DB_MODBUS içindeki dbo.SP_Makineler_DASHBOARD_GETIR prosedürünün durumu doğrudan karttan okumadığı netleşti. Prosedür, aktif makineler için MakineLoglari tablosundaki en son devam eden başarılı DURDUR kaydını OUTER APPLY ve TOP 1 ile seçiyor. Kayıt varsa duruyor_mu = 1; yoksa 0 dönüyor. Durus_dakika değeri, başlangıç tarihinden GETDATE() değerine kadar DATEDIFF(MINUTE, …) ile hesaplanıyor.

| Aktif duruş kaydı koşulu | Değer |
| --- | --- |
| islem_tipi | DURDUR |
| devam_ediyor_mu | 1 |
| basarili_mi | 1 |
| aktif_mi | 1 |

14 Eylül’de HW-584 IO Control ekranından yapılan değişiklikten sonra Pekin kartı “Duruyor” göstermeye devam etti. Projedeki “Başlat (Röle 1)” düğmesine basılınca kullanıcı ekranın “Çalışıyor” durumuna döndüğünü bildirdi. Yeni tık sesi duyulmadı; ışık zaten yanıyordu. Bu test ekran değişimini doğrular, tek başına yeni bir fiziksel röle hareketini doğrulamaz.

# C3 IO durumunun okunması ve senkronizasyon

Kartın kendi panelindeki değişikliklerin de proje ekranına yansıması istendi. Bunun için /98 yanıtları incelendi. Önceki raporda yanıt biçimi bilinmeyen bu yol için aşağıdaki üç sonuç konuşmadaki ekran incelemelerinde kaydedildi.

| Test durumu | /98 yanıtı |
| --- | --- |
| IO01 ON; diğerleri OFF | 0000000000000001 |
| IO01 OFF; tümü OFF | 0000000000000000 |
| IO02 ON; diğerleri OFF | 0000000000000010 |

Yanıt 16 karakterlik 0/1 dizisidir. En sağdaki bit IO01, sağdan ikinci bit IO02 olarak test edildi. Konuşmada diğer kanallar için de aynı sıra kabul edildi; IO03–IO16 ayrı ayrı sınanmadı. Önerilen erişim formülü kanal n için sıfır tabanlı index = 16 − n şeklindedir. IO02 bitinin okunması, IO02 fiziksel pininin veya rölesinin test edildiği anlamına gelmez.

## Polling taslağı

ASP.NET Web Forms + C# için her 2–3 saniyede /98 okuma, yalnızca durum farklıysa MakineLoglari üzerinde değişiklik yapma ve dashboard’u AJAX/UpdatePanel ile yenileme önerildi. Örnek kod 3 saniyelik aralık ve 3 saniyelik HTTP zaman aşımı kullanıyordu. Yanıtın boş olmaması, 16 karakter uzunluğunda olması, yalnızca 0/1 içermesi ve kanalın 1–16 aralığında bulunması kontrol edildi.

Taslak; donanım biti ile aktif DURDUR kaydını karşılaştırmayı, gerekli durumda kayıt açmayı veya devam_ediyor_mu alanını 0 yapmayı içeriyordu. Hw584Service, MakineSenkronService ve DonanimSenkronizeEt WebMethod adlarıyla örnekler verildi. role_kanal kolonu ve örnek makine kimlikleri öneri niteliğindeydi; gerçek veritabanı şemasına uygulanmış değişiklikler olarak kaydedilmedi. Polling kodunun projeye eklenip çalıştırıldığına dair sonuç paylaşılmadı.

## Durumun anlamı

Bu yeni okuma, HW-584 IO seviyesini bildirir. Mekanik kontağın gerçekten hareket ettiğini veya makinenin fiilen durduğunu bağımsız olarak ölçmez. Konuşmadaki “1 = duruyor, 0 = çalışıyor” yorumu kontrol senaryosunun eşlemesidir. Özellikle gerçek makineye geçişte, bu bit tek başına başarılı fiziksel duruş kaydı sayılmamalıdır.

# C4 Üst çardak temaslarının saha incelemesi

14 Eylül’de hedef makinenin üst çardak mekanizması yakından incelendi. Kullanıcı, ince metal parçaların hata konumuna gelmesiyle makinenin üst çardak hatası verdiğini anlattı. Yeni yaklaşım, bu temas davranışını röle kontağıyla taklit ederek durdurma talebi oluşturmaktır.

Aynı hatta birden fazla çardak bulunduğu belirtildi. Ortak hatların ve makine elektroniğinin ölçümleri etkileyebileceği konuşuldu; seri/paralel yapı kesinleşmedi. Başlangıçta 1–3 çifti aday olarak düşünüldü. İki damarlı kablo ve geçici temas yöntemleri görüşüldü; kullanıcı ilk denemenin sonuç vermediğini bildirdi. Elektrik bandının elektriksel temasın kendisini sağlamadığı, yalnızca tutma/izolasyon işlevi olduğu açıklandı.

## Normal ve hata konumunda bildirilen ölçümler

| Temas çifti | Normal | Hata |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | 837 | 840 |
| 1–2 | 1192 | 1127 |
| 1–4 | 860 | 860 |
| 2–3 | 840 | 840 |
| 2–4 | 970 | 860 |
| 3–4 | 350 | 052 |

Değerler kullanıcının yazdığı biçimde korunmuştur. Ölçüm birimi, kademe ve ondalık konumu belirtilmedi; “052” değeri bu nedenle ohm veya volt cinsinden yeniden yorumlanmadı. Ölçüm sırasında hattın makineden ayrılıp ayrılmadığı da teyit edilmedi.

## Sonraki belirleyici gözlem

Ölçüm tablosundaki değişim nedeniyle önce 3–4 çifti yeni aday olarak yorumlandı; bu yorum henüz doğrulanmış bağlantı değildi. Kullanıcı sonraki denemede “Buldum 2 ile 4 oldu makina uyarı verdi” bilgisini paylaştı. Böylece uyarı oluşturan temas çifti olarak 2–4 kaydedildi; önceki 1–3 ve 3–4 adayları son bağlantı planının temeli olmaktan çıktı.

Kullanıcı bildirimi makinenin uyarı verdiğini açıkça doğruluyor. Makinenin o sırada hareket halinde olduğu, fiziksel olarak durduğu veya bu işlemin yazılım ve röle üzerinden yapıldığı ayrıca bildirilmedi. Sonuç bu kapsamla sınırlıdır. 1–4 numaraları saha denemesindeki yerel numaralandırmadır; üretici terminal numarası olarak doğrulanmadı.

# C5 Yeni röle çıkış planı ve güncel durum

2–4 denemesinden sonra konuşmada, mevcut komut eşlemesini koruyan COM–NC çıkış planı oluşturuldu. Bu plan, önceki LED simülasyonundaki COM–NO yük bağlantısının gerçek makine tarafı için uyarlanmasıdır; uygulanmış ve test edilmiş bağlantı olarak sunulmamıştır.

Önerilen makine tarafı bağlantısı

Makine hattı 2 ── Röle 1 COM
                         │
                  [COM–NC kontağı]
                         │
Makine hattı 4 ── Röle 1 NC

Röle 1 NO: Boş

| Komut | Önerilen COM–NC davranışı | Amaç |
| --- | --- | --- |
| DURDUR /01 | Röle bırakır; kontak kapanır | 2–4 temasını oluşturmak |
| BAŞLAT /00 | Röle çeker; kontak açılır | Ek hata talebini kaldırmak |

Yeni planda LED yükü ve LED için kullanılan Powerlux +12 V → COM köprüsü kaldırılacaktır. Powerlux yalnızca röle kartını besleyecek; makine hatlarına Powerlux DC+, DC− veya HW beslemesi taşınmayacaktır. Makine hattının çalışma gerilimi ve röle kontağına uygunluğu henüz ölçümle belgelenmedi.

BAŞLAT komutunun saha anlamı artık özellikle “ek hata temasını kaldırmak” olarak tanımlandı. Bu, makinenin kendiliğinden üretime başlayacağı anlamına gelmez; yerel reset/start gereksinimi henüz test edilmedi.

## 15 Eylül itibarıyla tamamlanan ve kalan işler

| Konu | Son kayıt |
| --- | --- |
| Pekin dashboard testi | Başlat düğmesiyle Çalışıyor durumuna geçiş bildirildi. |
| /98 veri biçimi | IO01 ve IO02 örnekleri kaydedildi. |
| Otomatik senkronizasyon | Kod taslağı verildi; uygulama sonucu yok. |
| Makine temas çifti | 2–4 temasında uyarı alındı. |
| Röle ile gerçek makine kontrolü | COM–NC planı oluşturuldu; bağlantı ve duruş testi sonucu yok. |

Sıradaki doğrulama; 2–4 hatlarının elektriksel uygunluğunun belirlenmesi, planlanan kuru kontak bağlantısının kontrollü denenmesi ve yazılım komutu, röle tepkisi, makine uyarısı ile gerçek duruşun birlikte kaydedilmesidir. Kaynak: ModbusProjesi Saha, ilk rapor sonrasındaki 11 ve 14 Eylül 2026 mesajları.

# Ek D Gerçek makine ve uzun kablo testleri

Saha kayıt tarihi: 15 Eylül 2026
Bu bölüm, Ek C sonrasındaki yeni gelişmeleri içerir. Önceki bölümlerdeki durum kayıtlarının devamıdır.

## D1 Şirket ağı üzerinden uzaktan erişim

PC ile cihazın birbirinden uzak olması nedeniyle HW-584 şirket ağına bağlandı. Kullanıcı, cihazın yanında bulunmadığını ve PC ile cihaz arasında doğrudan Ethernet kablosu olmadığını belirtti. Paylaşılan ping ekranı konuşmada dört paketten üçünün yanıtlandığı, birinin zaman aşımına uğradığı ve yaklaşık 3 ms gecikme görüldüğü şeklinde değerlendirildi. Ardından kullanıcı yönetim panelinin açıldığını doğruladı. Böylece önceki raporda bekleyen şirket ağı üzerinden erişim denemesi yapılmış oldu.

Aynı gün daha sonraki bir denemede Request timed out ve 192.168.5.183 kaynaklı Destination host unreachable sonuçları görüldü. Kullanıcı güç/Ethernet göstergelerinin yandığını ve ARP tablosunda .190 kaydı bulunmadığını bildirdi. Ağ geçidine ping testi önerildi; bu testin sonucu ve erişim sorununun kesin çözümü paylaşılmadı. İlk erişim başarısı, kalıcı ağ kararlılığının doğrulandığı anlamına gelmez.

## D2 LED devresinden gerçek makine bağlantısına geçiş

Kullanıcı röledeki LED’in çıkarılmasını istedi. LED’in NO ve DC− bağlantıları ile LED için eklenen DC+ → COM köprüsünün kaldırılması tarif edildi; kullanıcı “tamamdır” yanıtını verdi. Bu işlem, Ek C’de plan olarak duran LED devresini kaldırma adımının yeni durum kaydıdır.

Makine ile rölenin kuru kontağı arasındaki hat için fotoğrafta 2 × 0,75 mm² olarak okunan iki damarlı kablo ele alındı. Kullanıcı mesafeyi yaklaşık 15–20 metre olarak belirtti ve uzun kabloyla deneme yaptığını daha sonra doğruladı. Buradaki mesafe Ethernet hattına değil, makine temasları ile röle kontağı arasındaki kabloya aittir.

## D3 İlk gerçek duruş ve tekrarda başarısızlık

Kullanıcı “makina on ken hata verdi ve durdu” bilgisini paylaştı. Bu, Ek C’de yalnızca uyarı alınmış olarak kayıtlı aşamadan ileridir: IO ON durumunda gerçek makine duruşu da açıkça bildirilmiştir. Daha sonra “uzun kablo ile yapınca makine hata verdi ama sonrasında tekrar denedim vermedi” açıklaması geldi. Dolayısıyla ilk başarılı sonuç elde edilmiş, fakat tekrarlanabilir çalışma henüz sağlanmamıştır.

Komutun uygulamadaki DURDUR düğmesinden mi yoksa HW-584 IO Control ekranından mı verildiği bu mesajlarda açık değildir. Bu nedenle sonuç, uygulama düğmesinden başlayan tüm zincirin tamamlanmış kabul testi olarak değerlendirilmez.

# D4 Süreklilik testleri ve son değerlendirme

Tekrar denemesinin başarısız olması üzerine röle kontağı ile uzun kablonun etkisi ayrı ayrı araştırıldı. Makine bağlantısından ayrılmış hat üzerinden süreklilik kontrolü tarif edildi. Yeni sonuçlar aşağıdaki kapsamda kaydedildi.

| Kontrol | Kullanıcı bildirimi | Sonuç kapsamı |
| --- | --- | --- |
| Röle 1 COM–NC | “Dediğin gibi oldu onken ötüyor” | IO ON durumunda kontak sürekliliği açıkça doğrulandı. Röle ucundaki OFF sonucu ayrı yazılmadı. |
| Uzun kablonun makine tarafındaki iki ucu | “Kablo uçları da dediğin gibi çalıştı” | ON’da ötme, OFF’ta ötmeme beklenen testine olumlu yanıt verildi. |
| Makineye bağlı uzun hat | İlk denemede hata ve duruş; tekrarında hata oluşmadı | Süreklilik testinin başarısına rağmen saha davranışı kararsız kaldı. |

Bu testler, röle üzerinden uzun kablonun uzak uçlarına kadar açma/kapama davranışının test anında iletildiğini destekliyor. Makinenin 2 ve 4 şeritleriyle son bağlantı noktaları başlıca şüpheli haline geldi. Ancak temas direnci, makineye bağlı çalışma koşulları ve tüm arıza olasılıkları bu sonuçlarla kesin olarak elenmiş değildir.

## D5 Bağlantı uçlarının iyileştirilmesi

Kablo uçlarının dağınık olması üzerine röle klemenslerinde 0,75 mm² kablo yüksüğü (ferrül) kullanımı konuşuldu. Makine tarafında bantla bastırılmış temas yerine uygun soket, pabuç veya sıkıştırmalı bağlantı; geçici deneme için izoleli krokodil klips önerildi. Kabloya çekme yükü binmesini önleyecek sabitleme ve güç kablolarından ayrı güzergâh da ele alındı. Bunların uygulandığına dair son onay verilmedi.

Son önerilen kontrol, her kablo damarı ile bağlı olduğu 2 veya 4 numaralı metal şerit arasındaki temasın ayrı ayrı doğrulanmasıydı. Ardından ON/OFF çevriminin makine üzerindeki hata davranışıyla birlikte yeniden denenmesi istendi. Bu son temas kontrolünün ve yeniden denemenin sonucu henüz kayıtlı değildir.

## Güncel sonuç

Gerçek makine bir denemede IO ON ile hata verip durdu. COM–NC ve uzun kablo üzerinden süreklilik değişimi de bildirildi. Proje, yalnızca bağlantı planı aşamasını geçti; mevcut açık konu tekrarlı denemelerde güvenilir temas ve kararlı çalışmadır. Önceki bölümlerdeki “gerçek duruş sonucu yok” ifadeleri kendi tarihlerinin kaydıdır; bu yeni duruş bildirimiyle güncellenmiştir.

Tamamlanması beklenen yeni doğrulamalar: 2–4 uçlarında sağlam temasın belgelenmesi; art arda açma/kapama denemelerinde makine tepkisinin kaydedilmesi; OFF sonrasında alarmın kalkması ve varsa reset gereksiniminin belirlenmesi; şirket ağı erişimindeki kesintinin açıklanması. Kablo uzunluğunun tek başarılı denemesi, uzun süreli saha uygunluğu olarak kabul edilmemiştir.

Kaynak: ModbusProjesi Saha konuşmasının 15 Eylül 2026 tarihli yeni mesajları; son kullanıcı sonucu “Kablo uçları da dediğin gibi çalıştı”.

## D6 Başarılı tamamlanma ve nihai sonuç

Son saha denemesi sonucunda sistemin tamamının çalıştığı ve makineyi istenildiği gibi durdurduğu kullanıcı tarafından doğrulanmıştır. Böylece projenin temel hedefi olan, kurulan kontrol sistemi üzerinden gerçek makinenin durdurulması başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Önceki bölümlerde yer alan başarısız denemeler ve tamamlanma bekleyen duruş testleri, geliştirme sürecinin geçmiş kayıtlarıdır. Bu son doğrulama, makine durdurma işlevine ilişkin raporun nihai sonucudur.